项目名称：广州市番禺区第七人民医院视频监控设备及弱电系统配件

采购项目

一、工程概述

本项目内容包括安防视频监控设备和弱电系统设备的采购

用户产品配置需求参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 基本技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外固定摄像机（400万像素） | 套 | 10 | - 具有不低于400万像素 1/1.8" CMOS 传感器；内置双镜头，1个内置麦克风，1个内置扬声器 - 内置GPU芯片。内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 - 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。 - 内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。 - 动态范围≥120dB。 - 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 - 支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片。 - 人脸检出率≥99%。 - 人脸抓拍重复率≤1%。 - 不低于IP67防尘防水等级。 - 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 - 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 - 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 - 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 2 | 红外半球摄像机（400万像素） | 套 | 10 | - 具有不低于400万 1/1.8" CMOS 传感器，1个内置麦克风，1个内置扬声器 - 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。 - 内置双镜头和GPU芯片，内置两个图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 - 内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。 - 动态范围≥120dB。 - 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 - 支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片。 - 人脸检出率≥99%。 - 人脸抓拍重复率≤1%。 - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 - 不低于IP67防尘防水等级。 - 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 - 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 - 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 - 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 - 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 3 | 热成像固定摄像机 | 套 | 2 | - 热成像分辨率≥384 × 288；可见光分辨率≥2688*1520。 - 可将热成像视频图像和可见光视频图像进行融合预览，并在可见光视频图像上相同比例位置处叠加热成像测温信息。 - 测温精度：±0.5℃（不带黑体） ±0.3℃（带黑体） - 电源电压在DC12V±15%范围内变化时，能正常工作 - CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息 - 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 - 支持同时检测最多30张人脸并同步测温，框出人脸叠加实时人体测温数据 - 最小可分辨温差≤200mk - 设备的测温响应时间不大于120ms - 当监控场景中有目标触发高温报警时，可联动抓图并上传至客户端软件，抓拍图片应包括可见光图片和热成像图片，并叠加人脸框及对应数据信息 |
| 4 | 拾音器 | 个 | 5 | - 监听面积：10平方米-50平方米； - 指向特性：全方向性； - 麦克风：高保真镀银震膜电容咪头； |
| 5 | 12V60A集中供电电源 | 套 | 10 | - 输入电压=AC110V,220V,47-63HZ； - 输出电压=+12V； - 输出电流=60A； - 保护=主回路输出有短路过载保护； |
| 6 | 一键报警盒 | 套 | 30 | - 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； - 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠。 - 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控。 - 内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到5米，语音清晰，内置3W扬声器。 - 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件 - 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移 |
| 7 | 24口网管千兆网络交换机 | 台 | 5 | - 接口配置：固化千兆电口数≥24；非复用千兆光口数≥4 - 背板容量：交换容量≥336Gbps；包转发速率≥51Mpps - 支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS - 支持SNMP V1/V2c/V3网管 - 支持独立的console管理串口 - 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 - 支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS - 支持802.3ad规定的链路聚合功能 - 支持MAC地址绑定功能 - 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK - 支持IPv4/IPv6静态路由，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF - 支持Ping Flood，SYN Flood攻击处理能力 - 支持IGMP Snooping - 支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL - 支持端口镜像 - 支持STP/RSTP功能 |
| 8 | 千兆光模块 | 对 | 3 | SFP 千兆模块(1310nm,10km,LC) |
| 9 | 万兆光模块 | 对 | 2 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| 10 | 单口光纤收发器 | 套 | 3 | - 接 口：一个RJ-45, 一个FC； - 类 型：千兆单纤单模； - 传输距离：10km-20km； - 电口速率：100/1000M； |
| 11 | 双口光纤收发器 | 套 | 1 | - 接 口：二个RJ-45, 一个FC； - 类 型：千兆单纤单模； - 传输距离：10km-20km； - 电口速率：100/1000M； |
| 12 | 4口光纤收发器 | 套 | 1 | - 接 口：四个RJ-45, 一个FC； - 类 型：千兆单纤单模； - 传输距离：10km-20km； - 电口速率：100/1000M； |
| 13 | 人脸识别门禁一体机（带测温） | 套 | 10 | - 认证方式：支持人脸、刷卡、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；可外接USB身份证模块，实现人证比对功能； - 支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权 - 支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像； - 支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； - 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w |
| 14 | 开门按钮 | 个 | 20 | - 尺寸：86mm*90mm； - 材质：优质阻燃PC材料、锡磷青铜； |
| 15 | 双门磁力锁 | 套 | 2 | - 承受拉力：280Kgx2； - 安全类型：断电开门； |
| 16 | 单门磁力锁 | 套 | 10 | - 承受拉力：280Kg (600lbs)； - 安全类型：断电开门； |
| 17 | 2路电话光端机 | 套 | 2 | - 电话接口：RJ11(电话水晶直插头) - 光纤类型：单模单纤 - 光纤接口：FC(螺纹圆口) - 传输距离：20KM - 语言编码：PCM编码，每路语言64Kbps - 网络接口：RJ45(网络水晶直插头) |
| 18 | 网络语音信息点 | 个 | 100 | 采用六类非屏蔽综合布线产品（包含网线、网络模块、网络面板、网络跳线及管槽配件等） |
| 19 | 安防信息点 | 个 | 60 | 采用供电线路、控制线路和六类非屏蔽综合布线产品（包含网线和管槽配件等）组成 |

（以上设备需包含安装并能接入医院安防及弱电系统正常使用，否则不予验收）

二、安装原则

以上设备须承诺免费安装，并且须遵循以下原则：安全性、可靠性、先进性、经济性、环境保护、节能减排、安全保密性、可管理性、须遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范。

三、商务要要求

1、医院现用安防系统管理平台为海康威视Infovision iHospital。此项目采购的设备须接入院方原有系统，安装时需勘察院方原有设备并保证有足够资源接入，并且接入后能正常使用，不再收取其他费用。

2、供应商需满足的要求（包含但不限于）：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准；

（2）所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；

（4）报价总额应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、人工、备品备件、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

3、售后服务要求

1）供应商必须为所有设备提供1年以上保修服务，保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，维修费及所产生的其他费用均为免费。。

2）设备故障报修的响应时间：维修人员接到维修通知后保证在4个小时内，赶赴现场进行维修，遇到紧急故障时则在1个小时内到赴现场进行处理，并保证非人为严重破坏的所有故障情况在当天修复。

3）所有新安装设备及线路要按规范做好标识。

4）需按医院的疫情防控要求进行实施施工。

四、付款方式

1、合同签订后，支付30%的预付款，每季度按照实际供货量进行验收结算

2、合同期： 1 年

- 附件1  市场价格调研函

致：广州市番禺区中心医院

根据贵方发布的《广州市番禺区第七人民医院视频监控设备及弱电系统配件采购项目》市场价格调研，本人代表供应商                  （供应商名称）参加市场价格调研，并提交方案及报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本项目提供和交付的系统总价为：

（人民币），                                  （大写）。

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照方案文件的要求提供货物和服务。

3．我方的方案报价文件自截止之日起有效期为90天。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方市场价格调研有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．与活动有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		                   邮编：

办公电话：								   传真：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

移动电话：

供应商名称：（公章）					                 年   月    日

附件2  授权委托书

委托人（供应商）：                         （供应商名称）。

受委托人：       （受委托人姓名），性别：    ，民族：    ，出生年月日：    ，身份证号码：        ，电话：                。

兹委托上列受委托人担任委托人的代理人，代理参加《广州市番禺区第七人民医院视频监控设备及弱电系统配件采购项目》市场价格调研活动。受委托人代理权限如下：

- 提交方案及报价文件（含补充、修改文件），或者撤回已提交的方案及报价文件（含补充、修改文件）；

- 依法参加市场价格调研开封仪式、市场价格调研会议等活动；

- 对不合理对待提出由委托人确认的质疑函、投诉书；

- 参加市场价格调研谈判；

- 办理交货、参加工程验收、提供服务。

上列受委托人在上述授权范围和代理权限内，在有关文件上签名委托人予以承认，产生的权利归委托人享有，义务由委托人承担，民事责任由委托人和受委托人共同承担。

委 托 人（公章）：

年 月 日

- 附件3  报价一览表

广州市番禺区中心医院：

在研究了方案和有关文件后，我们就《广州市番禺区第七人民医院视频监控设备及弱电系统配件采购项目》报价如下（此报价表 ‘用户产品配置需求参数’对所有明细项目进行报价，报价明细包括但不限于设备名称、设备品牌、设备参数、数量、单位、单价等）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总价 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外固定摄像机（400万像素） | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 红外半球摄像机（400万像素） | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 热成像固定摄像机 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 拾音器 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 12V60A集中供电电源 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 一键报警盒 | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 24口网管千兆网络交换机 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 千兆光模块 | 对 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 万兆光模块 | 对 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 单口光纤收发器 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 双口光纤收发器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 4口光纤收发器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 人脸识别门禁一体机（带测温） | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 开门按钮 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 双门磁力锁 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 单门磁力锁 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 2路电话光端机 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 网络语音信息点 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 19 | 安防信息点 | 个 | 60 |  |  |  |  |

- 附件四 市场调研与需求文件差异一览表

| - 序号 | - 需求文件要求 | - 市场调研响应 | - 差异 | - 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 红外固定摄像机（400万像素） |  |  |  |
| - 2 | 红外半球摄像机（400万像素） |  |  |  |
| - 3 | 热成像固定摄像机 |  |  |  |
| - 4 | 拾音器 |  |  |  |
| - 5 | 12V60A集中供电电源 |  |  |  |
| - 6 | 一键报警盒 |  |  |  |
| - 7 | 24口网管千兆网络交换机 |  |  |  |
| - 8 | 千兆光模块 |  |  |  |
| - 9 | 万兆光模块 |  |  |  |
| - 10 | 单口光纤收发器 |  |  |  |
| - 11 | 双口光纤收发器 |  |  |  |
| - 12 | 4口光纤收发器 |  |  |  |
| - 13 | 人脸识别门禁一体机（带测温） |  |  |  |
| - 14 | 开门按钮 |  |  |  |
| - 15 | 双门磁力锁 |  |  |  |
| - 16 | 单门磁力锁 |  |  |  |
| - 17 | 2路电话光端机 |  |  |  |
| - 18 | 网络语音信息点 |  |  |  |
| - 19 | 安防信息点 |  |  |  |

- （若无差异，此表留空）

- 附件五 材料及其他文件

1、营业执照

2、企业规模声明函

3、提供报价依据，可为同类项目合同扫描件