项目名称：广州市番禺区中心医院安防系统扩容项目

用户需求书

一、现状

1）院现用安防系统平台为海康威视；前端监控摄像设备约1850个，监控录像存储时长有180天、90天及30天；存储设备使用分为一套云存储设备和七台CVR存储设备，实际总存储容量约为3285T。

2）存在问题

1、现有约1260路前端设备未按4M码流要求存储录像；

2、安防系统平台搭载设备负载过高，导致偶发性的平台卡顿、摄像头取流失败、部分监控点调取录像失败、多台电脑同时登陆速度变慢等情况出现；

3、磁盘阵列机中存储介质长期高速运行，已有40块4T的存储介质损坏；

3）需求分析

1、按约1700路前端设备4M码流录像时间30天以上对存储设备进行扩容。

2、安防系统平台搭载设备降低负载使用率。

3、保障磁盘阵列机设备正常运行使用，且须满足接入医院现有系统，必须不低于现有设备技术参数且保持高度兼容性，无须二次开发。

| 二、项目清单及设备需求参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装项目 | 配置及性能要求（相当于或优于以下要求） | 数量 | 单位 |
| 1 | 磁盘阵列机 | 1、单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内置SSD固态硬盘不低于240G 和IoT企业级硬盘裸容量不低于960T，配置冗余白金牌电源 2、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式 3、应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，节省存储服务器和图片服务器，平台服务器宕机时，存储业务正常； 4、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181 5、支持不低于1230Mbps的接入带宽 6、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 7、支持视频矫正功能，可将接入的全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储。 8、应能支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频 9、应能支持MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 10、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 11、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 12、可通过IE浏览器对一台、多台样机中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（须提供公安部下属检测机构或公安部授权的检测机构出具的检测报告复印件证明）。 13、支持智能补录，确保网络异常时录像数据的完整性 14、距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)。 15、在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 16、本项目建设的磁盘阵列机需要在不添加任何额外设备的基础上，无缝接入广州市番禺区中心医院视频管理平台（平台信息：海康威视Infovision iHospital），实现视频的存储回放。 | 3 | 套 |
| 2 | 磁盘阵列机硬盘 | 1、容量不低于4T,7200RPM转速,3.5英寸,256MB缓存，SATA接口 2、须能更换医院现有的云存储资源池内的故障盘且不应出现兼容性问题 | 40 | 块 |
| 3 | 32G内存 | 1、不低于32GB DDR4，频率不低于2933MHz 2、须能扩容增加到医院现用的平台服务器中，不应出现兼容性问题 | 4 | 条 |

# 三、实施要求

# 1）设备调试

设备的实施调试需考虑用户工作环境的要求，按用户要求制定施工计划、割接计划等。

### 2）原有上联设备的扩容

此项目新采购的设备须接入院方原有系统，需考虑院方原有设备是否具有足够资源接入，如提供的方案需额外资源则报价及技术方案要说明清楚并配置相关配件。

### 3）部分材料的规定要求

网线：六类非屏蔽网线；技术及机具准备、搬运、开箱检查、定位安装、附件安装、接地、清理。

# 四、其他要求

- 供应商需满足的要求（包含但不限于）：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准；

（2）所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；

（4）报价总额应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、人工、备品备件、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

- 服务要求（包含但不限于）：

1）系统集成商必须为整个系统提供1年以上免费保修服务，主要硬件设备均需提供1年以上保修服务，保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

2）保养范围包括系统线路检查及相关设备维修。

3）设备故障报修的响应时间：维修人员接到维修通知后保证在4个小时内，赶赴现场进行维修，遇到紧急故障时则在1个小时内到赴现场进行处理，并保证非人为严重破坏的所有故障情况在当天修复。

4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5）应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

6）保修期内，系统集成商承诺每季度定期派工程人员到系统使用现场进行检测和维护。

7）所有新增设备、光纤线路要按规范做好标识。

8）需按医院的疫情防控要求进行实施施工。

# 五、付款方式说明

合同签订后支付总合同金额50%，验收后支付总合同金额50%。（可以协商拟定）

六、附供应商提交的报价文件内容如下（附件1-5）：

- 附件1  市场价格调研函

致：广州市番禺区中心医院

根据贵方发布的《广州市番禺区中心医院安防系统扩容项目》市场价格调研，本人代表供应商                  （供应商名称）参加市场价格调研，并提交方案及报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本项目提供和交付的系统总价为：

（人民币），                                  （大写）。

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照方案文件的要求提供货物和服务。

3．我方的方案报价文件自截止之日起有效期为90天。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方市场价格调研有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．与活动有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		                   邮编：

办公电话：								   电子邮箱：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

移动电话：

供应商名称：（公章）					                 年   月    日

附件2  授权委托书

委托人（供应商）：                         （供应商名称）。

受委托人：       （受委托人姓名），性别：    ，民族：    ，出生年月日：    ，身份证号码：        ，电话：                。

兹委托上列受委托人担任委托人的代理人，代理参加《广州市番禺区中心医院安防系统扩容项目》市场价格调研活动。受委托人代理权限如下：

- 提交方案及报价文件（含补充、修改文件），或者撤回已提交的方案及报价文件（含补充、修改文件）；

- 依法参加市场价格调研开封仪式、市场价格调研会议等活动；

- 对不合理对待提出由委托人确认的质疑函、投诉书；

- 参加市场价格调研谈判；

- 办理交货、参加工程验收、提供服务。

上列受委托人在上述授权范围和代理权限内，在有关文件上签名委托人予以承认，产生的权利归委托人享有，义务由委托人承担，民事责任由委托人和受委托人共同承担。

委 托 人（公章）：

年 月 日

- 附件3  报价一览表

广州市番禺区中心医院：

在研究了方案和有关文件后，我们就《广州市番禺区中心医院安防系统扩容项目》报价如下（此报价表 ‘用户产品配置需求参数’对所有明细项目进行报价，报价明细包括但不限于设备名称、设备品牌、设备参数、数量、单位、单价等）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总价 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列机 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 磁盘阵列机硬盘 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | 32G内存 | 套 | 4 |  |  |  |  |

- 附件4 研与需求文件差异一览表

| - 序号 | - 需求文件要求 | - 市场调研响应 | - 差异 | - 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 磁盘阵列机 |  |  |  |
| - 2 | 磁盘阵列机硬盘 |  |  |  |
| - 3 | 32G内存 |  |  |  |

- （若无差异，此表留空）

- 附件5材料及其他文件

1、营业执照

2、企业规模声明函

3、提供报价依据，可为同类项目合同扫描件

4、现场提交的本文件内容需盖单位公章或业务章。