番禺区中心医院综合应急大楼建设项目充电桩预留项目采购

市场调查

一、直流快充设备报价

| 报价 参考品牌： 1.Wattsaving - 公牛 - 星星充电 - 普诺得 5.比亚迪 |  | 30kW直流一体机 报价为： 元/台 品牌为： | 40kW直流一体机 报价为： 元/台 品牌为： |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入特性 | 输入频率 | 45～65Hz |  |
|  | 输入电压范围 | 380Vac(-15%~20%) |  |
|  | 输入功率因数 | ≥0.99 |  |
| 输出特性 | 输出电压范围 | 145~1000V |  |
|  | 恒功率范围 | 375-1000V | 500-1000V |
|  | 单路输出最大电流 | 80A |  |
| 工作环境 | 整机峰值效率 | ≥96% |  |
|  | 防护等级 | IP54 |  |
|  | 工作温度 | -30~65℃,50℃以上降额 |  |
|  | 工作湿度 | 5%~95%,无冷凝 |  |
|  | 海拔高度 | ≤5000m,2000m以上降额 |  |
|  | 安装方式 | 壁挂式/立柱式 |  |
| 安全防护 | 保护功能 | 输入过欠压保护、输出过欠压保护、短路保护、过流保护、过温保护、 防雷保护等 |  |

二、交流慢充设备报价

| 报价 参考品牌： 1.Wattsaving - 公牛 - 星星充电 - 普诺得 - 比亚迪 |  | 元/台 品牌为： |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 额定功率 | 7kW |
|  | 输入电压 | AC220V±20% |
|  | 输入频率 | 50±5Hz |
| 输出参数 | 输出电压 | AC220V±20% |
|  | 输出电流 | 32A |
| 性能参数 | 计量 | 板载计量 |
|  | 工作温度 | -30℃~55℃ |
|  | 工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
|  | 工作海拔 | ＜2000m |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 冷却方式 | 自然冷却 |
|  | 执行标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002、JJG1148 |
| 功能参数 | 人机交互 | 指示灯状态指示 |
|  | 适应环境 | 户内 |
|  | 联网方式 | WiFi或者4G |
|  | 安装方式 | 立柱式/壁挂式 |
|  | 启动方式 | 可刷卡启动或其它 |
|  | 保护功能 | 保护功能：交流输入过/欠压保护、过流保护、短路保护、紧急停机 |