广州医科大学附属番禺中心医院检验科设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对检验科设备采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动毛细血管电泳仪 | 1台 | 用于将血液或体液中的蛋白质分离并检测或定量，为各种疾病的诊断提供依据。 |
| 2 | 全自动尿液生化分析仪 （全自动特定蛋白分析仪） | 1台 | 用于检测尿液、血清、血液等生化项目，是常规化学检测的重要组成部分。 |
| 3 | 全自动生化免疫分析仪 （干式化学） | 1台 | 用于核酸和蛋白的精确定量分析,RNA完整性分析。 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅参考） | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 全自动毛细血管电泳仪 | 功能：用于将血液或体液中的蛋白质分离并检测或定量，为各种疾病的诊断提供依据。参数需求： 1.检测方法:高压液相毛细管电泳法。 2.需包含但不限于以下检测项目:免疫分型、冷球蛋白电泳、血清蛋白电泳、血红蛋白电泳、糖化血红蛋白电泳等。 3.检测通道:≥8 条通道。 4.样本类型可检测样本类型需包含但不限于：血清、全血。 5.设备需具有自动化点样、电泳、染色/脱色、干燥、扫描程序等。 6.进样器:最大单次进样量≥100个，并可持续进样。 | 标准配置 |
| 全自动尿液生化分析仪 （全自动特定蛋白分析仪） | 功能：用于检测尿液、血清、血浆、全血、生化项目，是常规化学检测的重要组成部分。 参数需求： 1.测试速度：≥400测试/小时。 2.分析原理：散射比浊法，比色法。 3.样品位：需模块化进样，≥9组模块，≥126个样本位，每组模块≥14个样本位。 4.试剂位：≥88个冷藏试剂位，可条形码扫描。 | 标准配置 |
| 全自动生化免疫分析仪 （干式化学） | 功能：用于实现快速、精准的自动化生化检测。 参数需求： 1.需包含但不限于以下检测项目: 肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶、胰腺酶谱、酒精、血氨、特定蛋白、药物浓度等。 2.支持样本类型包含但不限于血清，血浆，尿液，脑脊液等。 3.综合测试速度:整机综合测试速度≥1000 测试/小时。 4.分析方法:比色法、速率法、终点法等。 5.试剂加载要求：可不停机装载/卸载试剂，对测试流程无任何影响。 | 标准配置 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1.设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

★设备使用年限多少年。

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2025年9月22日—2025年9月26日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，戴工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院检验科设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年9月22日