广州医科大学附属番禺中心医院血液透析治疗床采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一批血液透析治疗床，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析治疗床 | 30张 | 血液净化中心 |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析治疗床 | 1.产品用途：该设备是病人在进行血液透析时所必须的设备，能够提供舒适的治疗环境、方便的操作和管理、保证治疗效果和提供安全保障。 2.技术功能需求（供参考）： 1）床体尺寸：≥2000*890*600mm。 2）床面规格：≥1900*780mm。 3）床面板摇起后：呈“\__/”型。 4）背部升降范围：0-80°。 5）腿部升降范围：0-40°。 6）护栏打开总长度：≥1400mm。 7）护栏高度：≥450mm。 8）床垫厚度：≥70mm，材质柔软，表面可擦拭消毒。 6）制造材料：钢喷塑、不锈钢+铝合金、ABS等材料。 7）制造工艺：不可有压边压型缝隙；所有管边、板边不允许有毛刺割手；所有焊接口凭证、光滑、无焊接飞溅。 8）可配备床尾书写架。 | 1.床体 1架。 2.护栏 1副。 3.安全限位摇杆 2套 4.万向带刹车静音轮 4个。 5.输液杆插孔 6个 6.挂式床头床尾板 1付。 7.病人信息卡 1个 （配置要求供参考） 8.整床保修3年，保修期内配件免费更换。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求（以下资料一式一份且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★保修期、联系人、联系电话、联系邮箱（必须填写）；

2.设备所有选配件及报价

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2025年10月21日—2025年10月28日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料邮寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，戴工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院血液透析治疗床采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年10月21日