广州医科大学附属番禺中心医院全自动特殊染色机等4项设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对全自动特殊染色机、医用放大镜(单通量荧光自动型）、倒置光学显微镜、细胞计数仪采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动特殊染色机 | 1台 | 病理科 |
| 2 | 医用放大镜(单通量荧光自动型） | 1台 | 病理科 |
| 3 | 倒置光学显微镜 | 1台 | 检验科 |
| 4 | 细胞计数仪 | 1台 | 检验科 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅供参考） |
| --- | --- |
| 全自动特殊染色机 | 1、应用于：全自动特殊染色，在临床病理显示与确定组织或细胞中的正常结构或病理过程中出现的异常物质、病变及病原体等。 2、主要功能要求： （1）全自动：包括烤片、脱蜡、染色等所有步骤在内的全流程全自动系统。染色全过程（包括染剂量，加液时间，异常行为等一一记录）全程监控。 （2）标本多样化：适合石蜡，冰冻，穿刺，细胞涂片等标本。 （3）玻片加载能力：可同时加载≥20张切片。 （4）具有试剂管理系统，具有数据库，具备标签识别功能。 3、配置需求：全自动染色机主机1台，玻片架4个，标签扫描仪1个，标签打印仪1个，电脑1台 |
| 医用放大镜(单通量荧光自动型） | 1、应用于：免疫荧光染色方法学的支气管刷片、痰、肺泡灌洗液、胸腹水以及肺部活检组织等多种标本的多个检测项目的自动化判读，包括：真菌菌丝、真菌孢子、且通过形态学针对真菌基础菌属进行分类，上皮细胞、白细胞、脓细胞、球菌、杆菌以及异常组织细胞等。 2、主要功能要求： 双波段电动落射荧光模块，高亮度长寿命单色LED激发光源； 2000万像素彩色CMOS传感器，设备可自主完成扫描及AI自动识别判读和报告模块。 3、配置需求： 荧光物镜20X，调焦机构电动Z轴行程10mm,自动聚焦；物镜转换器四孔电动物镜转换器，切换快速；载物台交叉滚子电动平台；照明装置荧光模块具备B波段及UV波段。 |
| 倒置光学显微镜 | 1、应用于：a常规细胞培养监测（日常观察贴壁细胞及悬浮细胞的形态、密度、生长状态、融合度以及有无生物污染，是细胞房不可或缺的工具。b免疫细胞学与流式前验证，为后续流式细胞仪分选或分析提供实验依据。 2、主要功能要求： 配备数字化图像采集与记录（数码相机和专业图像采集软件，软件可以实时预览、拍摄和图像导出功能等等。） 3、配置需求：显微镜主机、目镜10x、目镜筒、物镜转盘、物镜（4x、10x、20x、40x）、调焦机构、聚光镜、相差、明场、LED光源、科学级数码相机、图像采集与分析软件、细胞培养皿/板载物台适配器、仪器专用电脑，能后期有需要支持升级荧光照明器更好） |
| 细胞计数仪 | - 应用于：a流式细胞术实验的标准化前处理（绝对计数和浓度测定、细胞活性快速评估）b细胞培养与增殖研究（常规传代与铺板、生长曲线绘制) c功能性实验的定量基础d珍贵样本处理：精确计数和活性评估，以最大化样本利用价值 e标准化与数据记录。 - 主要功能要求：a高精度与高准确性（技术结果需要与人工镜检计数结果有高度一致性、对于大小不均一的细胞群体，准确区分单个细胞和粘连细胞）b死活细胞双参数鉴别（基于台盼蓝染料）。 3、配置需求：明场LED、台盼蓝计数、可重复使用计数板、无需荧光。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1、设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三年及以上 |

★联系人、联系电话；

★设备使用年限多少年。

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2026年2月5日—2026年2月13日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式三份（一正二副），先寄一份正本纸质材料到医院。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备3份纸质材料。

（四）医院联系方式

广医附属番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院全自动特殊染色机等4项设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2026年2月5日