广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团窗帘布采购及安装项目用户需求书

- 项目概况

| 序号 | 送货地点使用科室 | 货物名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属番禺中心医院 | 窗帘布采购及安装项目 | 6 | 2年 | 12 |  |
| 2 | 广州市番禺区第七人民医院 | 窗帘布采购及安装项目 | 1 | 2年 | 2 |  |

- 报价范围的定义

1、报价包括：本项目货物的货款、设计、制造、配送、包装、运输、安装、保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

2、本项目确定一家中成交供应商。采购数量以实际采购数量为准，在服务期限内因法律法规、政府政策等不可抗力原因，导致本采购项目无法进行的，采购人不承担违约或其他责任。

- 资格要求

无

- 是否进口产品

否

- 是否面向中小企业或小微企业

是，面向中小企业

- 是否接受联合体投标

否

- 技术要求

(一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 具体要求 | 单位 | 报价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纱帘 | - 成分：100%聚酯纤维；甲醛含量：无甲醛；可分解致癌芳香胺染料：禁用；异味：无异味； 其他要求：加厚型。含窗钩、道轨封口、道轨码、窗帘头等配件。 | 平方米 |  |  |
| 2 | 绒布窗帘 | 材质：高密度天丝绒遮光面料，手感丝滑柔软细腻，面料厚重垂而有分量，垂顺自然有型，正反面丝滑天丝绒，中间黑丝遮光层，遮光效果98%以上；含窗钩、道轨封口、道轨码、窗帘头等配件。 | 平方米 |  |  |
| ●3 | 遮光布帘 | 材质：三层梭织加厚遮光面料，遮光效高达95%以上；含窗钩、道轨封口、道轨码、窗帘头等配件。 | 平方米 |  |  |
| ●4 | 道轨 | 窗帘道轨：采用优质加厚铝合金方轨，顺滑静音不卡顿，锌合金封口、高光电泳、表面光滑、强力承重、规格：24mm*24.5mm；带帘拉启时超静音。耐用超强，能连续使用 10 年以上。轨道安装牢固，与天面紧贴无缝隙，每米承重≥20KG；铝扣板天面需打螺杆固定。 | 米 |  |  |
|  |  | 滑轮码：轮子的材质是尼龙，选用锌合金弹簧扣安装码。纳米滑轮，顺滑静音、经久耐用，黑芯走珠使支撑力增强，加厚不锈钢圈，增加支撑拉力。轨道安装牢固，与天面紧贴无缝隙，每米承重≥20KG；铝扣板天面需打螺杆固定。 |  |  |  |
| ●5 | 医用间帘 | 面料：100%聚酯纤维耐燃网状医用隔帘；重量符合或高于230g/㎡；抗菌效果：金黄色、葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到 95%；防火性能符合或优于建筑材料及制品燃烧性能分级B1级标准。防霉等级（洗前）：0级耐磨性能：10000次；水洗尺寸变化率：经向：-1.0~+1.0；纬向：-1.0~+1.0；耐光色牢度：变色（浅色）3级；洗涤干燥后外观平整度：≥4级；耐高温水洗 注：厚重垂而有分量自然有型；含窗钩、道轨封口、道轨码、窗帘头等配件。 | 平方米 |  |  |
| ●6 | 卷帘 | 材质：100%PVC(聚氯乙烯)；卷帘上轴：选用优质铝合金壁厚≥1.0mm，直径≥3.5cm，双坑设计，保证 2.5m 范围之内不会因挠度产生弯曲变形。含相关配件。 | 平方米 |  |  |
| 7 | 绒布 | 材质：法兰绒面料，克重：896g/m,遮光率达70%以止。含相关配件。 | 平方米 |  |  |
| 8 | 柔纱帘 | 材质：采用双层面料设计，可以交替搓光调节光线，两头安装码用胀紧伸缩式设计，免打孔，下轨配色铝合金，防腐防锈。含相关配件。 | 平方米 |  |  |
| 9 | 台布 | 材质：毛绒面料，台布边位锁边扎骨工艺车缝，面料厚度约1.55mm，质感好，柔软亲肤感好，揉搓不起皱，不变形，垂感美观，面料耐钩耐划不留痕迹。含相关配件。 | 平方米 |  |  |
| ●10 | 优质卷帘 | 材质：35%Fiberglas(玻璃纤维)+65%PVC(聚氯乙烯)；重量：≥550 g/㎡;卷帘上轴：选用优质加厚铝合金上杆，优质拉姆斯拉珠，精密齿轮、静音体验，高清油画布，纹理清晰、环保材质，下轨配色铝合金，防腐防锈。含相关配件。 | 平方米 |  |  |
| 11 | 遮光布 | 面料：环保遮光加厚窗帘布 克重：330g/㎡；抗菌效果：符合纺织品抗菌性能的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到 90%以上。含相关配件。 | 平方米 |  |  |

备注：窗帘所需的窗钩、道轨封口、道轨码、窗帘头等配件应纳入窗帘布的报价内，不再单独报价。

(二)样品要求

供应商参加调研时应提供采购货物清单中带“●”的品种为样品，规格参数详见采购项目清单分别为：

| 序号 | 《采购项目清单》序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 窗帘布（布帘） | 1 | 张 |
| 2 | 4 | 道轨 | 1 | 张 |
| 3 | 5 | 间帘 | 1 | 张 |
| 4 | 6 | 卷帘 | 1 | 张 |
| 5 | 10 | 优质卷帘 | 1 | 张 |

1、所有供应商均需在递交响应文件的同时提交实物样品，样品要求为成品非布料小料。

2、实物样品符合采购文件的要求，规格按样品要求提交。

3、采购人对供应商所递交样品污损不负任何责任。其中样品序号3间帘需要试洗。采购人通知取回样品后，如7 日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购方自行处置相关样品。成交供应商样品将作为验收依据。

- 货物质量及其他要求

1、供应商须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同、响应文件的要求。

2、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负责。如若保质期内因货物安装不牢固等非人为因素导致道轨脱落造成人员伤害，由供应商负责。

3、符合本项目技术参数要求及国家相关标准。

4、针迹大小一致，如果中途断线，继续缝纫时要与原来的针迹针针相套5公分以上。接缝的针迹不能跑偏错位。

5、成品底边不起扭不起链。如果高度不够，减小卷边的宽度。

6、成品挂起后保证视平线及以上的花纹水平，左右两片的横花能对齐。

7、窗帘无线头、无污迹，无破损、无异味、无滑沙刮伤现象。

8、轨道平整，无裂纹，开关窗帘时无异常噪音。

9、轨道安装应水平，牢固。

★10、本项目非一次性采购项目，本项目为在合同期限内分批次下单。

11、合同期限内，采购人实行零库存管理，中标供应商自行解决货物仓储，并结合医院实际使用情况及时补货，保证货物的正常供应，确保供货持续性。

九、商务要求

（一）采购期：2年，自签订合同之日起计算。实际执行期限的结束时间，以“采购金额累计达到本项目合同金额”或“采购期”到期，两者先到者合同结束。乙方按甲方需求分批送货。

（二）送货时间：按采购人下单数量在7天内完成单批次送货及安装。紧急配送要求对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，2天内处理完毕。

（三）供货要求

1、须按时按采购人的要求提供货物，不能以任何理由延误或断供。对于特殊天气、突发情况如生产源材料不足、生产线故障、配送车辆损坏等，供应商应有相关应急措施或方案。

2、配送时需提供三联送货单，物品签收部门、采购人综合仓、供应商各执一联。

3、送货及安装人员穿着工作服，佩戴工作证，遵守医院管理规定，文明有礼，因供应商送货及安装人员在采购人处产生的一切纠纷争议，由供应商承担相应的责任并负责解决，与采购人无关。

4、采购单位不为中标人提供拉车、仓库和车位等基础设施，中标人配送时应当自行承担相应费用。

5、交货安装地点：广州医科大学附属番禺中心医院（广州市番禺区桥南街福愉东路8号）；广州市番禺区第七人民医院（番禺区石楼镇人民路149）。

★6、采购人有多个配送安装点，有约100个配送安装点（科室/部门），要求中标人需具有一定的配送安装能力。中标人须将货物配送及安装到采购人指定地点。

7、乙方须安排固定的业务员专责甲方的业务及售后服务，若更换相关人员，须经提前知会甲方同意。

（二）包装、运输、保险

1、供应商提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在运转中损坏，确保产品安全无损运抵指定地点，对包装另有规定除外。

2、产品包装要求：必须按照国家相关规定附有如名称、批号、规格、型号、日期、有效期等中文标识（包括大包装、小包装等）。

3、所有提供的产品剩余保存期不得少于原有保质期的三分之二。

4、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑广州地区的气候特点。

5、货物在验收合格前的保管由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（三）验收

1、供应商提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破损，不得错乱，包括：（1）规格、数量；（2）质量、外观；（3）款式、制作工艺、色彩（按样品验收）。

2、供应商提供的货物应完全按照用户需求书的产品材质要求及标准执行。

3、货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到供应商送达货物的数量，并不代表采购人已经认可供应商货物的质量。

4、本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，供应商应在2日内提供符合合同约定的产品，否则，视为供应商逾期交货。供应商对质量不符合要求的货物不予退换货，采购人不予支付该批货物货款。

★5、合同期间，供应商第一次逾期交货，采购人口头提醒；供应商第二次逾期交货，采购人书面提醒；供应商第三次逾期交货，采购人将对当月货款的10%进行扣罚；此后供应商出现逾期交货，采购人有权终止本合同。

（四）质量保证及售后服务

1、产品的保质期：1年或以上。

2、必须提供目前市场上技术较先进，成熟的原装、全新产品，并符合国家有关标准。

3、必须对项目中涉及的产品提供质量保证书。

4、必须保证所有货物为全新正货。

5、在质量保证期内货品非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，乙方免费予以技术服务、维修或更换，并应在白天4小时到达现场，夜间12小时内到达现场解除现场安全隐患。若不能解决问题，须24小时内提供相同规格的产品作为替代品。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方也要积极帮助甲方修理，并提供优惠价格的配件和服务。

（五）付款方式

1、本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。

结算金额 = ∑（对应品种货物中标单价×每月的实际采购数量）。

2、供应商每月按实际供货给采购人指定科室已签收的送货单、发票给采购人，采购人收到供应商提交的签收凭证、发票，核对无误后，于5个工作日内支付该月的货款。

广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团

2026年3月4日