广医附属番禺中心医院医疗集团掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院医疗集团拟采购掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统2台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统 | 2台 | 急诊科（院本部与东院区各1台） |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统 | 一、主要用途与功能（供参考） 主要用于急诊科床旁快速检查，包括但不限于创伤快速评估（FAST）、心脏超声、肺部超声、深静脉穿刺引导、腹部脏器筛查、血管评估及肌骨浅表组织检查等场景。 二、技术参数（供参考） 1. 便携性与整机设计：设备掌上（平板）无线设计，支持手持操作，适用于床旁、救护车及野外急救等多种环境。整机具备防水防尘能力，符合抗跌落标准。 2. 探头配置：支持探头一体化设计或分体式探头，至少包含凸阵探头（用于腹部、心脏、肺部深部扫查）和线阵探头（用于血管、神经、肌骨浅表扫查）。 3. 成像模式与图像质量：支持二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、能量多普勒、脉冲波多普勒等模式。具备谐波成像、空间复合成像、斑点噪声抑制等图像优化技术。 4. 无线连接与移动端操作：设备通过Wi-Fi或专用无线协议与移动智能终端连接，支持实时图像传输与控制。移动端APP应具备图像冻结、存储、测量、标注、报告生成及回放功能。 5. 数据管理与传输：可与医院PACS系统对接，支持图像与报告的无缝传输。 6. 电池续航与充电：内置可充电锂电池。 | - 主机； 2.探头 3.附件； （供参考） |

关键技术参数附表：

| 序号 | 关键技术参数 | 产品响应具体技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探头类型及频率范围 |  |  |
| 2 | 二维灰阶成像通道数/物理通道数 |  |  |
| 3 | 最大探测深度 |  |  |
| 4 | 彩色多普勒灵敏度（最低可测流速） |  |  |
| 5 | 无线传输距离 |  |  |
| 6 | 防水防尘等级 |  |  |
| 其他（自荐） |  |  |  |
| 产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ） |  |  |  |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年3月17日—2025年3月23日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院医疗集团掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院医疗集团

2026年3月17日