广州市番禺区第七人民医院便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板）采购项目市场调查公告

广州市番禺区第七人民医院拟采购便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板）1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板） | 1台 | 急诊科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板） | 一、主要用途与功能 主要用于急诊科床旁快速评估，包括但不限于创伤重点超声评估、胸腹腔积液评估、心脏功能评估、血管通路建立引导、肺超声评估、休克及呼吸困难病因快速鉴别等临床场景。 - 技术参数（供参考） 1. 成像模式全面性： 支持包括（但不限于）B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织多普勒成像等基础成像模式，以满足不同组织器官的检查需求。 2. 图像质量与穿透力： 具备高分辨率与深层组织穿透能力，支持包括（但不限于）空间复合成像、组织谐波成像、斑点噪声抑制等图像优化技术，确保在困难患者（如肥胖、肺气干扰等）条件下仍能获得清晰图像。 3. 智能化辅助功能： 具备包括（但不限于）一键优化、自动测量、智能识别解剖结构等智能化功能，简化操作流程，提升检查效率与一致性。 4. 探头配置与兼容性： 支持包括（但不限于）凸阵、线阵、相控阵等多种类型探头，探头接口具备热插拔功能，满足急诊多部位、多场景快速切换需求。 5. 数据管理与传输： 支持包括（但不限于）DICOM 3.0标准，具备图像存储、回放、测量、报告生成功能，可实现与医院PACS系统及急诊信息系统的无缝对接。 6. 电源与续航能力： 具备高性能内置电池，支持包括（但不限于）快速启动、持续工作≥90分钟，支持热插拔电池或外接电源供电，满足院前急救、院内转运及急诊抢救室使用场景。 7. 便携性与耐用性： 采用平板式一体化设计，具备防摔、防泼溅设计，适应急诊高强度、复杂环境使用。 | 1. 主机（平板式） 2. 标配探头3个（凸阵/线阵/相控阵，具体种类需根据配置详述） 3. 充电器/电源适配器 4. 台车/支架 5. 图文工作站软件 （供参考） |

关键技术参数附表：（请如实填写）

| 序号 | 关键技术参数 | 产品响应具体技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机物理通道数 |  |  |
| 2 | 最大探测深度 |  |  |
| 3 | 灰阶 |  |  |
| 4 | 动态范围 |  |  |
| 5 | 成像模式种类（B/M/CW/PW等） |  |  |
| 6 | 探头类型及频率范围 |  |  |
| 7 | 显示器尺寸及分辨率 |  |  |
| 8 | 内置电池续航时间（标准扫描） |  |  |
| 9 | 图像存储容量及传输方式 |  |  |
| 其他（自荐） |  |  |  |
| 产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ） |  |  |  |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年3月24日—2026年3月30日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广州市番禺区第七人民医院便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板）采购项目市场调查公告

广州市番禺区第七人民医院

2026年3月24日