广州医科大学附属番禺中心医院

心电网络系统升级项目需求说明书

一、项目概述

1、项目背景

为落实国家公立医院高质量发展、智慧医院建设、电子病历系统功能应用水平分级评价等政策要求，解决医院现有心电网络系统使用年限久、架构老旧、功能不足、互联互通能力弱、缺乏 AI 应用、无统一质控与危急值闭环等问题，拟对全院心电网络系统进行全面升级改造。

2、建设目标

- 升级为C/S+B/S 混合架构或微服务架构，提升系统稳定性、扩展性与安全性。

- 实现静息心电、动态心电、动态血压、电生理业务统一平台管理。

- 构建心电采集、诊断、报告、质控、危急值、统计全流程闭环。

- 引入合规心电 AI 辅助诊断，降低漏诊误诊，提升诊断效率。

- 支持多终端、移动诊断、远程会诊与区域医疗协同。

- 满足电子病历六级、互联互通四级、信息安全三级等保要求。

- 实现历史数据完整迁移，新老系统平滑切换，不影响临床业务。

3、建设原则

先进性、成熟性、安全性、规范性、易扩展、易维护、国产化适配、业务闭环。

二、系统性能需求

| 序号 | 需求类别 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 混合架构 | 采用 C/S+B/S 混合架构或微服务架构，独立部署、灵活扩展 |
| 2 | 标准规范 | 行业标准 | 遵循 DICOM3.0、HL7、IHE 标准，心电数据标准化存储与共享 |
| 3 | 安全合规 | 三级等保 | 符合信息安全三级等保要求，支持数据加密、传输加密、权限管控 |
| 4 | 信创适配 | 国产化兼容 | 适配国产 CPU、操作系统、数据库，具备兼容认证 |
| 5 | 性能效率 | 响应与并发 | 常规操作 < 2 秒；心电数据快速加载；支持≥500 并发用户 |
| 6 | 扩展维护 | 自动升级 | 支持在线自动升级、热部署，业务扩展不中断运行 |
| 7 | 运行稳定 | 离线可用 | 支持脱机采集，联网自动同步，保障数据一致性 |

三、核心业务功能需求

1、病例与登记管理

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病例全流程管理 | 新建 / 修改 / 删除 / 重置病例，完整患者信息录入，操作日志可追溯 |
| 2 | HIS 对接自动获取 | 对接 HIS / 体检系统，通过 ID / 扫码获取医嘱，自动导入待检查列表 |
| 3 | 快速筛选查询 | 按检查 / 诊断 / 打印状态筛选，支持自定义组合查询并保存 |
| 4 | 批量打印 | 批量打印已诊断报告，界面字体与显示内容可自定义 |

2、心电数据采集

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模式采集 | 支持 6/9/12/15/18 导、药物试验等采集模式，手动 / 自动双模式 |
| 2 | 参数可调 | 走速、增益、采集时长、基线 / 低通 / 工频滤波可自由调节 |
| 3 | 急诊急采 | 支持急诊快速采集，事后完善信息并同步 HIS |
| 4 | 采集质量识别 | AI 自动识别导联接反、伪差、导联脱落，源头避免重采 |

3、诊断分析工作站

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数自动计算 | 自动计算心率、间期、振幅、电轴等参数，异常值着色提示 |
| 2 | 智能辅助工具 | 测量尺、平行尺、导联纠错、波形放大、历史同屏对比 |
| 3 | 危急值闭环 | 自动识别、预警、上报、确认、追溯，全流程闭环管理 |
| 4 | 诊断模板 | 标准模板可自定义，支持快速引用 AI 诊断结论 |
| 5 | 日志与撤销 | 诊断全程留痕，支持撤销诊断、重采评价 |
| 6 | HIS 病历调阅 | 诊断页面直接查看患者 HIS 病历 |

4、报告管理

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告模板自定义 | 标题、格式、签名、参考值可配置，支持多模板 |
| 2 | 多格式波形展示 | 1 列 / 2 列 / 3 列 + 长导等多种波形排版打印 |
| 3 | 患者报告解读 | 报告嵌入二维码，扫码图文视频解读，支持 PDF 下载 |
| 4 | 报告回传 | 自动同步至 HIS/EMR，支持电子签名 |

5、多业务统一平台

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务融合 | 单平台支持静息心电、动态心电、动态血压统一分析 |
| 2 | 设备接入 | 兼容第三方电生理设备，统一存储与报告格式 |
| 3 | 区域扩展 | 支持分院、社区接入，实现远程诊断 |

6、心电 AI 智能应用

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI 自动分析 | 识别心律失常、心梗、ST-T 异常、房室肥大四大类异常 |
| 2 | 特征标记 | 智能定位异常波形，提示人眼难识别特征 |
| 3 | 漏诊提醒 | AI 与医生诊断比对，弹窗提示漏诊项 |
| 4 | 智能分诊调度 | 按危急 / 预警 / 普通分级，优先处理危急病例 |

7、质控与监管

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告质控 | AI 质控 + 人工二次审核，规范诊断标准 |
| 2 | BI 大屏可视化 | 业务量、危急值、工作量、区域分布可视化展示 |
| 3 | 全流程质控 | 覆盖采集质量、信息完整度、诊断时效、危急值处理 |
| 4 | 主任工作台 | 实时监控业务、工作量、效率，辅助管理决策 |

8、移动与远程诊断

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多终端支持 | PC/Web/ 手机 /iPad 全适配，支持移动远程诊断 |
| 2 | 危急值推送 | 微信 / 短信自动推送危急值给指定专家 |
| 3 | 远程会诊 | 支持图谱分享、一键申请会诊 |

9、统计查询与科研

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多维度统计 | 按时间、科室、医生、疾病类型统计工作量 |
| 2 | 模糊检索 | 按诊断结论检索，便于科研病例筛选 |
| 3 | 历史数据管理 | 历史报告完整迁移，快速调阅对比 |

四、接口与集成需求

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院内系统对接 | 对接 HIS、EMR、PACS、体检、集成平台、排队叫号等系统 |
| 2 | 申请单闭环 | 获取、登记、取消、状态回写、发布、归档全流程 |
| 3 | 设备兼容接入 | 要求无缝迁移对接院内及番禺区基层医疗机构现有心电设备，兼容主流品牌心电图机，支持数字接口原始数据接入 |
| 4 | 区域平台对接 | 对接区域心电一张网、远程会诊、健康信息平台 |

五、等级评审与合规需求

| 序号 | 需求项 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子病历评级 | 满足六级评审要求，免费配合院方测评 |
| 2 | 互联互通评级 | 满足四级以上要求，标准化接口与埋点 |
| 3 | 安全等保 | 满足三级等保要求，免费配合院方测评 |

六、实施与服务需求

| 序号 | 需求项 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平滑升级 | 新老系统并行，不中断临床业务 |
| 2 | 数据迁移 | 历史报告、模板、配置完整迁移 |
| 3 | 实施周期 | 60 天 |
| 4 | 培训服务 | 分角色全员培训，现场实操指导 |
| 5 | 应急保障 | 工程师驻场，快速响应，支持回切老系统 |

七、项目验收标准

- 所有功能点按需求文档实现，通过功能测试与全流程验证。

- 院内系统接口全部打通，数据互通准确、稳定、实时。

- 历史心电数据完整迁移，无丢失、无错误。

- 系统响应速度、并发、稳定性达到指标要求。

- 满足电子病历六级、互联互通四级、信息安全三级等保要求。

- 完成全员培训、文档交付，临床科室可正常独立使用。

- 提供完整交付物：软件、接口文档、部署文档、培训材料、验收报告、日常故障处理手册等。

- 项目验收合格后，供方提供1年免费质保服务，服务范围包含但不限于系统日常运维、软件版本迭代升级、程序 BUG 修复及小型新增需求优化；质保期内运维工程师每周不少于 1 次现场巡检，每季度编制正式运维服务报告报送院方存档。