广州医科大学附属番禺中心医院失眠治疗仪、大脑生物反馈治疗仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对失眠治疗仪、大脑生物反馈治疗仪项目采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 失眠治疗仪 | 1套 | 心理精神医学 |
| 1 | 大脑生物反馈治疗仪 | 1套 | 心理精神医学 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅供参考） |
| --- | --- |
| 失眠治疗仪 | 1、主要应用：适用于非器质性失眠的治疗，包括更年期失眠、产后失眠、老年性失眠，焦虑、抑郁、心因性失眠，昼夜节律失调型睡眠障碍等。可适用于孕妇特殊人群。 2、功能需求 1）带触摸操作功能，同屏显示全部治疗参数、动态治疗波形、输出强度能量色谱指示等。 2）内置软件控制系统，软件系统终身维护。 3)治疗强度可调，强度调节范围≥32档，可根据患者耐受程度调节大小，根据强度增加显示刺激电流强度变化。 4)治疗时间可调范围不超出15-60分钟。 5)刺激信号为恒流源电脉冲刺激，刺激波形为无极性微分型指数波。 6)应用低频调制中频技术，将低频交流刺激电信号调制至指数型随机衰减中频信号能量。 3、配置要求 落地式台式机配置≥15寸液晶触摸屏，配台车。 |
| 大脑生物反馈治疗仪 | 1、主要应用：适用于精神科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。无临床禁忌症，适用更广泛患者群体，降低临床使用限制。 2、功能需求： 1）可实时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态。 2）支持呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。 3）支持动力取向团体治疗，活动团体治疗、问题导向团体治疗帮助患者在不同的团体任务中展开训练。 4）报告输出：可针对训练情况生成评估报告、治疗报告、趋势报告等。 5)脑电：噪声电平：≤2μVp-p。共模抑制比：≥90dB。 6)肌电：分辨率：≤2μv。系统噪声：≤1μv。共模抑制比：≥100dB。 3、配置要求： 配有推车，打印机，满足4人同时开展治疗场景。 无线化设计，保证患者在临床治疗过程中移动灵活。 具备耳畔语音提示功能，支持一对一患者干预。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1、设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三年及以上 |

★设备使用年限多少年。

★联系人、联系电话、电子邮箱；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2026年8月18日—2026年8月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院失眠治疗仪、大脑生物反馈治疗仪采购市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2026年8月18日